PDKSProcess Modülü

Versiyon numarası : 2.0.0.1

Dizin : D:\PERSONEL 2010\Hastane\Personel\PDKSProcess

Ortak : D:\PERSONEL 2010\Hastane\Ortak

Kabul : D:\PERSONEL 2010\Hastane\Kabul

Component : RFID_103_485IO_DLL, RFID_103_485_DLL, uFingerPrint, AKSREADERLib_TLB, zkemkeeper_TLB, FKAttendLib_TLB

Dll: RFID_103_485, RFID_103_485IO, RFID_107_485, FKAttend, FKAttend.ocx, FKViaDev,zkemkeeper

Program : Delphi2010

Pdksprocess programında s sistemi en önemli kısım açılıştı direk açılıp program kapanıyorsa dll ler reg edilmemiş demektir.Bunun için (regsvr32 zkemkeeper.dll, regsvr32 FKAttend.ocx  )  yazılarak çalıştırıldığında dll windos a reg edilecektir. Şu anda reg edilmesi gereken dll ler : Zkemkeeper, FKAttend.ocx

zkemkeeper.dll,commpro.dll,msvcr71.dll,plce.dll,comms.dll,rscagent.dll,rscomm.dll,zkemsdk.dll dosyalarının sistemin(system32) altına kopyalanması gerekir.Bu dll dosyaları xp ve w7 destekli olanlarına göre ayırmak gerekir.

Bu işlerden sonra personanın bağlantı ayarları sorunu çıkarmaması için dermamed için yapılan cihaz koptuğu zaman ayrı bir database e yazması daha sonra ordan alması için yapılmış olan geçici database oluşturulması gerekir .Şu anda zaten pdks klasörünün altında bulunan gecici kalsörünü exenin bulunduğu yere kopyalayınız.Geçici altında gecici.rar adında dosya olduğunda da çalışmayabilir.

Parmak İzi Okuyucu (Bilmak IDPRINT)Tcp IP ayarları :

Ip no  :Cihaz üzerinde aktarım menüsünde ulaşabileceğiniz Ipadresi bölümüdür.

Port no : Cihaz üzerinde aktarım menüsünde ulaşabileceğiniz portno bölümüdür.(Default 5005)

Şifre : Cihaz üzerinde aktarım menüsünde ulaşabileceğiniz şifre bölümüdür.( Default 0)

Okuma Gecikme : Cihaz üzerinde aktarım menüsünde ulaşabileceğiniz timeout bölümüdür.( Default  5000)

UDP : Cihaz üzerinde aktarım menüsünde ulaşabileceğiniz UDP bölümüdür.( Default  False)

Parmak İzi Okuyucu (Bilmak IDPRINT)Tcp IP cihazı offline çalışmaktadır . Bu cihaz dan veri almak için program üzerinde veri al butonuda tıklanması gerekir .

Parmak İzi Okuyucu (A10)Tcp IP ayarları :

Ip no  :Cihaz üzerinde opsiyon iletişim opsiyonları  menüsünde ulaşabileceğiniz Ipadresi bölümüdür.

Port no : Cihaz üzerinde opsiyon iletişim opsiyonları  menüsünde ulaşabileceğiniz portno  bölümüdür..(Default 4370)

Parmak İzi Okuyucu (Bilmak IDPRINT)Tcp IP cihazı online çalışmaktadır . Bu cihaz dan veri almak için programın açık olması yeterlidir , geçmiş verilerin alınması içinse veri al butonuna basıldığı zaman karşınıza gelen ekrandan aktarmak istediğiz günü seçebilirsiniz.

Programa cihazdan veri geldiği zaman gelen ID alacak ve p_KARTOKU gönderecektir.Bu dan sonrası sp içersindeki işlemlere kalmaktadır.